Κεφάλαιο 4

Κώδικας 4.1

CPI R18,5 ;Σύγκριση του R18 με το 5 BREQ iso ;Διακλάδωση στο σημείο iso αν R18=5 LDI R19,2 ;Φόρτωση του 2 στο R19 (R19=2) JMP syn ;Άλμα στο σημείο syn (παράκαμψη της ενότητας iso) iso: ;Σημείο iso (ετικέτα) LDI R19,1 ;Φόρτωση του 1 στο R19 (R19=1) syn: ;Σημείο syn (ετικέτα)

Κώδικας 4.2

CP R20,R21 ;Υποθετική σύγκριση BREQ here ;Διακλάδωση στο σημείο here αν είναι ίσα nop ;1η εντολή nop nop ;2η εντολή nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop nop ;62η εντολή nop nop ;63η εντολή nop nop ;64η εντολή nop here: nop

Κώδικας 4.3

LDI R18,1 again: CPI R18,16 BRLT start JMP exit start: ;Εντολές ;που επαναλαμβάνονται INC R18 JMP again exit:

Κώδικας 4.4

LDI R18,1 again: CPI R18,16 BRGE exit ;Εντολές ;που επαναλαμβάνονται INC R18 JMP again exit:

Κώδικας 4.5

LDI R18,1 ;Αρχικοποίηση μετρητή εξωτερικού βρόχου again1: ;Σημείο επαναφοράς εξωτερικού βρόχου LDI R19,1 ;Αρχικοποίηση μετρητή εσωτερικού βρόχου again2: ;Σημείο επαναφοράς εσωτερικού βρόχου ;Εντολές-Α ;Εντολές που θα επαναληφθούν 25 φορές INC R19 ;Αύξηση μετρητή εσωτερικού βρόχου CPI R19,6 ;Σύγκριση με τιμή ελέγχου BRLT again2 ;Συνέχιση επανάληψης, εφόσον δεν ξεπεράστηκε το όριο ;Εντολές-Β ;Εντολές που θα επαναληφθούν 5 φορές INC R18 ;Αύξηση μετρητή εξωτερικού βρόχου CPI R18,6 ;Σύγκριση με τιμή ελέγχου BRLT again1 ;Συνέχιση επανάληψης, εφόσον δεν ξεπεράστηκε το όριο

Κώδικας 4.6α

LDI R18,1 again1: LDI R19,1 again2: ;Εντολές-Α INC R19 CPI R19,3 BRLT again2 ;Εντολές-Β INC R18 CPI R18,3 BRLT again1

Κώδικας 4.6β

LDI R18,2 again1a: LDI R19,2 again2a: ;Εντολές-Α DEC R19 BRNE again2a ;Εντολές-Β DEC R18 BRNE again1a

Κώδικας 4.7

LDI R16,35 start1: LDI R17,100 start2: LDI R18,100 start3: ;Εντολές-Α DEC R18 BRNE start3 DEC R17 BRNE start2 DEC R16 BRNE start1

Κώδικας 4.8

CPI R18,5 ;Σύγκριση του R18 με το 5 BREQ iso ;Αν R18=5, τότε διακλάδωση στο iso LDI R19,2 ;διαφορετικά, R19=2 JMP syn ;Άλμα στο syn (παράκαμψη LDI R19,1) iso: LDI R19,1 ;R19=1 syn:

Κώδικας 4.9

CPI R18,5 ;Σύγκριση του R18 με το 5 BREQ iso ;Αν R18=5, τότε διακλάδωση στο iso LDI R19,2 ;διαφορετικά, R19=2 RJMP syn ;Άλμα στο syn (παράκαμψη LDI R19,1) iso: LDI R19,1 ;R19=1 syn:

Κώδικας 4.10

LDI R16,HIGH(RAMEND) OUT SPH,R16 LDI R16,LOW(RAMEND) OUT SPL,R16

Κώδικας 4.11

WAIT4: ;Υποπρόγραμμα χρονικής καθυστέρησης LDI R21,100 ;Αρχικοποίηση μετρητή ;(χρόνος = 1 κύκλος μηχανής) START: ;Σημείο επαναφοράς NOP ;Καμία ενέργεια (χρόνος = 1 κύκλος μηχανής) NOP ;Καμία ενέργεια (χρόνος = 1 κύκλος μηχανής) NOP ;Καμία ενέργεια (χρόνος = 1 κύκλος μηχανής) DEC R21 ;Μείωση μετρητή (χρόνος = 1 κύκλος μηχανής) BRNE START ;Έλεγχος και επαναφορά στο START ;(χρόνος = 2 κύκλοι μηχανής ;για επαναφορά στο START ;ή 1 κύκλος μηχανής για έξοδο από το βρόχο) RET ;Επιστροφή στο σημείο μετά την κλήση

Κώδικας 4.12

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε (εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32def.inc" ;Μακροεντολή χωρίς παραμέτρους .MACRO testnoparam LDI R16,0xFF LDI R17,0x00 LDI R18,0x0D .ENDMACRO ;Μακροεντολή με τρεις παραμέτρους .MACRO testparam LDI R16,@0 LDI R17,@1 LDI R18,@2 .ENDMACRO ;Μακροεντολή με μια παράμετρο .MACRO testoneparam LDI R16,@0 .ENDMACRO ;Κυρίως πρόγραμμα ;Χρήση μακροεντολής χωρίς παραμέτρους testnoparam ;Χρήση μακροεντολής με τρεις παραμέτρους testparam 0xFF,0x00,0x0D ;Χρήση μακροεντολής με μια παράμετρο testoneparam 0xFF ;Τέλος προγράμματος end: RJMP end

Κεφάλαιο 5

Κώδικας 5.1

LDI R16,0xFF ;φόρτωση της τιμής 1111111 στο R16 OUT DDRB,R16 ;όλοι οι ακροδέκτες της θύρας Β, έξοδοι LDI R16,0b11011000 ;φόρτωση της τιμής 11011000 στο R16 OUT PORTB,R16 ;εγγραφή της ακολουθίας στη θύρα B

Κώδικας 5.2

LDI R16,0x00 ;φόρτωση της ακολουθίας 00000000 στο R16 OUT DDRB,R16 ;ρύθμιση όλων των ακροδεκτών ;της θύρας Β ως εισόδων IN R16,PINB ;ανάγνωση από τη θύρα Β και αποθήκευση στο R16

Κώδικας 5.3

LDI R16,25 ;Αρχικοποίηση μετρητή εξωτερικού βρόχου Start1: ;Αρχή εξωτερικού βρόχου LDI R17,100 ;Αρχικοποίηση μετρητή πρώτου εσωτ. βρόχου Start2: ;Αρχή πρώτου εσωτερικού βρόχου LDI R18,100 ;Αρχικοποίηση μετρητή δεύτερου εσωτ. βρόχου Start3: ;Αρχή δεύτερου εσωτερικού βρόχου NOP ;Καμία λειτουργία για ένα κύκλο μηχανής DEC R18 ;Μείωση μετρητή BRNE Start3 ;Έλεγχος ολοκλήρωσης δεύτερου εσωτ. βρόχου DEC R17 ;Μείωση μετρητή BRNE Start2 ;Έλεγχος ολοκλήρωσης πρώτου εσωτ. βρόχου DEC R16 ;Μείωση μετρητή BRNE Start1

Κώδικας 5.4

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε (εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" LDI R16,0xFF ;Φόρτωση τιμής 11111111 στον καταχωρητή R16 OUT DDRD,R16 ;Ρύθμιση των ακροδεκτών της θύρας D ως εξόδων OUT PORTD,R16 ;Ενεργοποίηση όλων των ακροδεκτών END: RJMP END

Κώδικας 5.5

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε (εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" ;************************** ;Προετοιμασία σωρού ;************************** LDI R16,HIGH(RAMEND) OUT SPH,R16 LDI R16,LOW(RAMEND) OUT SPL,R16 .DEF off=R20 .DEF on=R21 ;************************** ;Κυρίως πρόγραμμα ;************************** LDI off,0x00 ;Φόρτωση R=00000000 LDI on,0xFF ;Φόρτωση R=11111111 OUT DDRD,on ;Όλοι οι ακροδέκτες της θύρας D, έξοδοι Again: ;Κυρίως πρόγραμμα OUT PORTD,on ;Ενεργοποίηση όλων των LED RCALL delay_1sec ;Καθυστέρηση 1 Sec (κλήση υποπρογράμματος) OUT PORTD,off ;Σβήσιμο (απενεργοποίηση) όλων των LED RCALL delay_1sec ;Καθυστέρηση 1 Sec (κλήση υποπρογράμματος) RJMP Again ;Συνεχής εκτέλεση του προγράμματος ;************************** ;Καθυστέρηση 1 sec ;************************** Delay_1sec: ;Υποπρόγραμμα καθυστέρησης LDI R16,25 ;Αρχικοποίηση μετρητή εξωτερικού βρόχου Start1: ;Αρχή εξωτερικού βρόχου LDI R17,100 ;Αρχικοποίηση μετρητή πρώτου εσωτ. βρόχου Start2: ;Αρχή πρώτου εσωτερικού βρόχου LDI R18,100 ;Αρχικοποίηση μετρητή δεύτερου εσωτ. βρόχου Start3: ;Αρχή δεύτερου εσωτερικού βρόχου NOP ;Καμία λειτουργία για ένα κύκλο μηχανής DEC R18 ;Μείωση μετρητή BRNE Start3 ;Έλεγχος ολοκλήρωσης δεύτερου εσωτ. βρόχου DEC R17 ;Μείωση μετρητή BRNE Start2 ;Έλεγχος ολοκλήρωσης πρώτου εσωτ. βρόχου DEC R16 ;Μείωση μετρητή BRNE Start1 ;Έλεγχος ολοκλήρωσης εξωτερικού βρόχου RET

Κώδικας 5.6

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ;ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε (εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => ;m32def.inc/m32Adef.inc, ;ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" ;************************** ;Προετοιμασία σωρού ;************************** LDI R16,HIGH(RAMEND) OUT SPH,R16 LDI R16,LOW(RAMEND) OUT SPL,R16 .DEF LEDnum=R20 .DEF ShiftNUM=R22 .DEF on=R21 ;************************** ;Κυρίως πρόγραμμα ;************************** LDI on,0xFF OUT DDRD,on init: LDI LEDnum,0x01 LDI ShiftNUM,8 Again: OUT PORTD,LEDnum RCALL delay_1sec LSL LEDnum DEC ShiftNUM BRNE Again RJMP init ;************************** ; Καθυστέρηση 1 sec ;************************** delay_1sec: LDI R16,25 Start1: LDI R17,100 Start2: LDI R18,100 Start3: NOP DEC R18 BRNE Start3 DEC R17 BRNE Start2 DEC R16 BRNE Start1 RET

Κώδικας 5.7

.MACRO delay_sec ;Μακροεντολή προσαρμοσμένης καθυστέρησης LDI R19,@0 ;Πλήθος επαναλήψεων ;για την καθυστέρηση 1 sec again_sec: RCALL delay_1sec ;Κλήση υποπρογράμματος βασικής καθυστέρησης DEC R19 BRNE again_sec .ENDMACRO

Κώδικας 5.8

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ;ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" ;************************** ;Δηλώσεις σταθερών ;************************** .EQU red=0 ;Δήλωση σταθεράς για το κόκκινο LED .EQU ora=1 ;Δήλωση σταθεράς για το πορτοκαλί LED .EQU gre=2 ;Δήλωση σταθεράς για το πράσινο LED ;************************** ;Μακροεντολή καθυστέρησης ;************************** .MACRO delay_sec ;Μακροεντολή προσαρμοσμένης καθυστέρησης LDI R19,@0 ;Πλήθος επαναλήψεων ;για την καθυστέρηση 1 sec again_sec: RCALL delay_1sec ;Κλήση υποπρογράμματος βασικής καθυστέρησης DEC R19 BRNE again_sec .ENDMACRO ;************************** ;Προετοιμασία σωρού ;************************** LDI R16,HIGH(RAMEND) ;Προετοιμασία σωρού OUT SPH,R16 LDI R16,LOW(RAMEND) OUT SPL,R16 ;************************** ;Καθορισμός εξόδων ;************************** SBI DDRB,0 ;Ακροδέκτης PB0=έξοδος SBI DDRB,1 ;Ακροδέκτης PB1=έξοδος SBI DDRB,2 ;Ακροδέκτης PB2=έξοδος ;************************** ;Κυρίως πρόγραμμα ;************************** AGAIN: SBI PORTB,red ;Ενεργοποίηση κόκκινου LED delay_sec 10 ;Καθυστέρηση 10 sec CBI PORTB,red ;Απενεργοποίηση κόκκινου LED SBI PORTB,gre ;Ενεργοποίηση πράσινου LED delay_sec 5 ;Καθυστέρηση 5 sec CBI PORTB,gre ;Απενεργοποίηση πράσινου LED SBI PORTB,ora ;Ενεργοποίηση πορτοκαλί LED delay_sec 2 ;Καθυστέρηση 2 sec CBI PORTB,ora ;Απενεργοποίηση πορτοκαλί LED RJMP AGAIN ;************************** ;Καθυστέρηση 1 sec ;************************** delay_1sec: LDI R16,25 Start1: LDI R17,100 Start2: LDI R18,100 Start3: NOP DEC R18 BRNE Start3 DEC R17 BRNE Start2 DEC R16 BRNE Start1 RET

Κώδικας 5.9

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ;ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" .EQU Button=0 ;Κουμπί στον ακροδέκτη 0 .EQU LED=1 ;LED στον ακροδέκτη 1 ;************************** ;Κυρίως πρόγραμμα ;************************** main: CBI DDRB,Button ;Ο ακροδέκτης 0 της θύρας Β θα είναι είσοδος SBI DDRB,LED ;Ο ακροδέκτης 1 της θύρας Β θα είναι έξοδος scan: SBIS PINB,Button ;Αν ο ακροδέκτης 0 (διακόπτης) ενεργοποιηθεί ;τότε παρακάμπτεται η επόμενη εντολή RJMP scan ;Επιστροφή για ανάγνωση διακόπτη SBI PORTB,LED ;Ενεργοποίηση LED CBI PORTB,LED ;Απενεργοποίηση LED RJMP scan

Κώδικας 5.10

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ;ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" .EQU Button=0 ;Κουμπί στον ακροδέκτη 0 .EQU LED=1 ;LED στον ακροδέκτη 1 ;************************** ;Κυρίως πρόγραμμα ;************************** main: SBI PORTB,Button ;Ενεργοποίηση Pull Up αντίστασης ;στον ακροδέκτη PB0 SBI DDRB,LED ;Ο ακροδέκτης 1 της θύρας Β θα είναι έξοδος scan: SBIC PINB,Button ;Αν ο ακροδέκτης 0 (διακόπτης) ενεργοποιηθεί ;(PB0=LOW=0V), ;τότε παρακάμπτεται η επόμενη εντολή RJMP scan ;Επιστροφή για ανάγνωση διακόπτη SBI PORTB,LED ;Ενεργοποίηση LED CBI PORTB,LED ;Απενεργοποίηση LED RJMP scan

Κώδικας 5.11

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ;ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" .EQU input=0x00 ;Τιμή για καθορισμό εισόδων .EQU output=0xFF ;Τιμή για καθορισμό εξόδων LDI R16,input ;Φόρτωση στο R16 της τιμής για είσοδο LDI R17,output ;Φόρτωση στο R17 της τιμής για έξοδο OUT DDRD,R16 ;PD0 έως PD7 είσοδοι (διακόπτες) OUT DDRB,R17 ;PB0 έως PB7 έξοδοι (LED) again: IN R16,PIND ;Ανάγνωση κατάστασης διακοπτών OUT PORTB,R16 ;Εγγραφή κατάστασης διακοπτών στα LED RJMP again ;Επανάληψη της διαδικασίας για πάντα

Κεφάλαιο 6

Κώδικας 6.1

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε (εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" ;************************** ;Προετοιμασία σωρού ;************************** LDI R16,HIGH(RAMEND) OUT SPH,R16 LDI R16,LOW(RAMEND) OUT SPL,R16 LDI R20,0xFF ;Φόρτωση της τιμής 11111111 για καθορισμό εξόδου OUT DDRB,R20 ;Όλοι οι ακροδέκτες της θύρας Β, έξοδος LDI R22,0x00 ;Φόρτωση της τιμής 00000000 για σβήσιμο LED ;************************** ;Κυρίως πρόγραμμα ;************************** start: LDI R21,7 ;Θα γίνουν 7 επαναλήψεις (μια για κάθε διαφορετικό τμήμα) LDI R23,0x01 ;Αρχικά θα ενεργοποιηθεί ο πρώτος ακροδέκτης (PB0), ;δηλαδή το τμήμα a again: ;Σημείο επαναφοράς βρόχου OUT PORTB,R23 ;Ενεργοποίηση τμήματος (σύμφωνα με την τιμή του R23) ROL R23 ;Λογική ολίσθηση αριστερά (μεταφορά του άσσου αριστερά) ;για προετοιμασία του επόμενου τμήματος RCALL delay_1sec ;Χρονική καθυστέρηση ενός δευτερολέπτου OUT PORTB,R22 ;Σβήσιμο όλων των τμημάτων DEC R21 ;Μείωση του μετρητή τμημάτων BRNE again ;Όσο δεν ενεργοποιήθηκαν όλα τα τμήματα της μονάδας RJMP start ;Επανάληψη της συνολικής διαδικασίας για πάντα ;************************** ;Καθυστέρηση 1 sec ;************************** delay_1sec: ;Υποπρόγραμμα χρονικής καθυστέρησης ενός δευτερολέπτου LDI R16,25 Start1: LDI R17,100 Start2: LDI R18,100 Start3: NOP DEC R18 BRNE Start3 DEC R17 BRNE Start2 DEC R16 BRNE Start1 RET

Κώδικας 6.2

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε (εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" ;************************** ;Προετοιμασία σωρού ;************************** LDI R16,HIGH(RAMEND) OUT SPH,R16 LDI R16,LOW(RAMEND) OUT SPL,R16 ;Καθορισμός κατεύθυνσης θύρας Β LDI R18,0xFF OUT DDRB,R18 ;************************** ;Κυρίως πρόγραμμα ;************************** begin: ;Φόρτωση της αρχικής διεύθυνσης ;του πίνακα στον καταχωρητή ;Ζ (16bit) LDI ZL,LOW(digits*2) LDI ZH,HIGH(digits*2) ;Αρχικοποίηση μετρητή βρόχου ;Θα εμφανιστούν συνολικά 10 ψηφία LDI R25,0 again: LPM ;Φόρτωση στον καταχωρητή R0 του ;περιεχομένου της διεύθυνσης που ;δείχνει ο καταχωρητής Z OUT PORTB,R0 ;Εγγραφή στην έξοδο της θύρας Β ;Εμφάνιση ψηφίου (τιμές bit) από ;τον πίνακα RCALL delay_1sec ;Καθυστέρηση 1 δευτερόλεπτο ADIW ZL,1 ;Αύξηση του Low Byte του Ζ, ώστε συνολικά ;το Ζ να δείχνει την επόμενη θέση του ;πίνακα INC R25 ;Αύξηση του μετρητή του βρόχου CPI R25,10 ;Σύγκριση του μετρητή με το 10 BRLT again ;Όσο ο μετρητής είναι μικρότερος από 10, ;δηλαδή ≤ 9, επιστροφή στο again RJMP begin ;Το πρόγραμμα θα εκτελείται συνέχεια ;************************** ;Καθυστέρηση 1 sec ;************************** delay_1sec: LDI R16,25 Start1: LDI R17,100 Start2: LDI R18,100 Start3: NOP DEC R18 BRNE Start3 DEC R17 BRNE Start2 DEC R16 BRNE Start1 RET ;Τιμές bit για κάθε ψηφίο (0 έως 9) digits: .DB 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F

Κώδικας 6.3

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε (εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" ;************************** ;Προετοιμασία σωρού ;************************** LDI R16,HIGH(RAMEND) OUT SPH,R16 LDI R16,LOW(RAMEND) OUT SPL,R16 LDI R18,0xFF OUT DDRB,R18 SBI DDRD,0 SBI DDRD,1 ;************************** ;Μακροεντολή εμφάνισης ;************************** .MACRO printdigit SBI PORTD,@0 LDI ZL,LOW(digits*2) LDI ZH,HIGH(digits*2) ADD ZL,R19 ;Επιλογή θέσης (ψηφίου) LPM ;Διάβασμα από τη μνήμη προγράμματος OUT PORTB,R0 ;Εμφάνιση ψηφίου (byte που διαβάστηκε) ;στη μονάδα απεικόνισης .ENDMACRO ;************************** ;Κυρίως πρόγραμμα ;************************** restart: ;************************** ;Εμφάνιση ψηφίων 0-9 ;************************** LDI R20,0 loop: MOV R19,R20 printdigit 0 RCALL delay_1sec INC R20 CPI R20,10 BRLT loop RJMP restart ;************************** ;Καθυστέρηση 1 sec ;************************** delay_1sec: LDI R16,25 Start1: LDI R17,100 Start2: LDI R18,100 Start3: NOP DEC R18 BRNE Start3 DEC R17 BRNE Start2 DEC R16 BRNE Start1 RET digits: .DB 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F

Κώδικας 6.4α

.MACRO setclear ;Αρχή μακροεντολής με το όνομα setclear SBI PORTD,@0 ;Ενεργοποίηση του ακροδέκτη @0 (παράμετρος) ;της θύρας D (διακόπτης γείωσης κλειστός) nop ;καθυστέρηση ενός κύκλου μηχανής nop ;καθυστέρηση ενός κύκλου μηχανής nop ;καθυστέρηση ενός κύκλου μηχανής CBI PORTD,@0 ;Απενεργοποίηση του ακροδέκτη @0 (παράμετρος) ;της θύρας D (διακόπτης γείωσης ανοιχτός) .ENDMACRO ;Τέλος μακροεντολής

Κώδικας 6.4β

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε (εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" .MACRO setclear ;Αρχή μακροεντολής με το όνομα setclear SBI PORTD,@0 ;Ενεργοποίηση του ακροδέκτη @0 (παράμετρος) ;της θύρας D (διακόπτης γείωσης κλειστός) nop ;καθυστέρηση ενός κύκλου μηχανής nop ;καθυστέρηση ενός κύκλου μηχανής nop ;καθυστέρηση ενός κύκλου μηχανής CBI PORTD,@0 ;Απενεργοποίηση του ακροδέκτη @0 (παράμετρος) ;της θύρας D (διακόπτης γείωσης ανοιχτός) .ENDMACRO ;Τέλος μακροεντολής ;Αρχικοποίηση (καθορισμός εξόδων) LDI R18,0xFF ;Φόρτωση τιμής για καθορισμό εξόδου OUT DDRB,R18 ;Όλοι οι ακροδέκτες της θύρας Β, έξοδοι SBI DDRD,0 ;Ο ακροδέκτης PD0 έξοδος SBI DDRD,1 ;Ο ακροδέκτης PD1 έξοδος SBI DDRD,2 ;Ο ακροδέκτης PD2 έξοδος SBI DDRD,3 ;Ο ακροδέκτης PD3 έξοδος start: ;Αρχή κύριου προγράμματος ;************************** ; Εμφάνιση ψηφίου ‘0’ ;************************** LDI R24,0x3F ;Φόρτωση στον καταχωρητή R24 των bit ;για την εμφάνιση του ψηφίου ‘0’ OUT PORTB,R24 ;Έξοδος από τη θύρα Β των bit για το ‘0’ setclear 3 ;Ενεργοποίηση μονάδας Μ3 στιγμιαία ;************************** ; Εμφάνιση ψηφίου ‘1’ ;************************** LDI R24,0x06 ;Φόρτωση στον καταχωρητή R24 των bit ;για την εμφάνιση του ψηφίου ‘1’ OUT PORTB,R24 ;Έξοδος από τη θύρα Β των bit για το ‘1’ setclear 2 ;Ενεργοποίηση μονάδας Μ2 στιγμιαία ;************************** ; Εμφάνιση ψηφίου ‘2’ ;************************** LDI R24,0x5B ;Φόρτωση στον καταχωρητή R24 των bit ;για την εμφάνιση του ψηφίου ‘2’ OUT PORTB,R24 ;Έξοδος από τη θύρα Β των bit για το ‘2’ setclear 1 ;Ενεργοποίηση μονάδας Μ1 στιγμιαία ;************************** ; Εμφάνιση ψηφίου ‘3’ ;************************** LDI R24,0x4F ;Φόρτωση στον καταχωρητή R24 των bit ;για την εμφάνιση του ψηφίου ‘3’ OUT PORTB,R24 ;Έξοδος από τη θύρα Β των bit για το ‘3’ setclear 0 ;Ενεργοποίηση μονάδας Μ0 στιγμιαία RJMP start ;Επαναφορά στην αρχή

Κώδικας 6.6

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε (εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" ;************************** ;Προετοιμασία σωρού ;************************** LDI R16,HIGH(RAMEND) OUT SPH,R16 LDI R16,LOW(RAMEND) OUT SPL,R16 ;************************** ;Βοηθητικές δηλώσεις ;************************** .DEF C=R16 ;Αντιστοιχίες συμβολικών ονομάτων με καταχωρητές .DEF A=R17 ;που θα χρησιμοποιηθούν για την ακέραια διαίρεση .DEF B=R18 .DEF TEMP=R19 .EQU zero=0x00 ;Μεταβλητή για την τιμή 0x00 RCALL INIT ;Κλήση υποπρογράμματος για ρύθμιση θυρών ;και καθορισμού διαιρέτη ;************************** ;Κυρίως πρόγραμμα ;************************** restart: ;Σημείο επαναφοράς για ανανέωση απεικόνισης LDI A,255 ;255=αριθμός που θα εμφανιστεί ;στις τρεις δεξιές μονάδες απεικόνισης RCALL DIS3DIGIT ;Κλήση υποπρογράμματος εμφάνισης ;τριψήφιου αριθμού LDI TEMP,0 ;Ψηφίο που θα εμφανιστεί LDI R20,0b00001000 ;Ενεργοποίηση πρώτης (αριστερά) ;μονάδας απεικόνισης RCALL DISPLAY ;Κλήση μονάδας εμφάνισης ενός ψηφίου RJMP restart ;Επαναφορά στην αρχή (ανανέωση απεικόνισης) ;******************************* ;Υποπρόγραμμα ακέραιας διαίρεσης ;******************************* DIV: LDI C,0 ;Μετρητής αφαιρέσεων Again: MOV TEMP,A ;Προσωρινή αποθήκευση διαιρετέου SUB A,B ;Αφαίρεση διαιρέτη BRCS exit ;Αν προκύψει αρνητικό αποτέλεσμα ;τερματίζεται η διαδικασία INC C ;Αύξηση μετρητή πλήθους αφαιρέσεων RJMP Again ;Επιστροφή για επόμενη αφαίρεση exit: ;Κατά την έξοδο από τη διαδικασία, ;C=πηλίκο ;TEMP=υπόλοιπο RET ;******************************* ;Εμφάνιση τριών ψηφίων ;******************************* DIS3DIGIT: LDI R20,1 ;Αριθμός ακροδέκτη για τη μονάδα ;απεικόνισης που θα ενεργοποιηθεί LDI R25,1 ;Μετρητής πλήθους ψηφίων do: ;Σημείο επαναφοράς βρόχου RCALL DIV ;Ακέραια διαίρεση (πρώτο ψηφίο, δεξιά) RCALL DISPLAY ;Απεικόνιση ψηφίου LSL R20 ;Ολίσθηση αριστερά για ενεργοποίηση ;της επόμενης αριστερής μονάδας απεικόνισης MOV A,C ;Ο νέος αριθμός που θα διαιρεθεί είναι ;το πηλίκο που έχει προκύψει INC R25 ;Αύξηση μετρητή ψηφίων CPI R25,4 ;Αν δεν εμφανίστηκαν όλα τα ψηφία BRLT do ;επαναφορά στη αρχή του βρόχου RET ;******************************* ;Εμφάνιση ψηφίου ;******************************* DISPLAY: LDI ZL,LOW(digits*2) ;Αρχικοποίηση καταχωρητή Ζ LDI ZH,HIGH(digits*2) ;στον πίνακα digits ADD ZL,TEMP ;Ενημέρωση δείκτη για ;ανάγνωση από τον πίνακα digits LPM ;Διάβασμα ενός byte από τη διεύθυνση ;που δείχνει ο καταχωρητής Z και ;αποθήκευση στον R0 (Low Byte) OUT PORTD,R20 ;Ενεργοποίηση μονάδας απεικόνισης επτά τμημάτων OUT PORTB,R0 ;Ενεργοποίηση επτά τμημάτων μονάδας απεικόνισης RCALL waitmicro ;Μικρή καθυστέρηση ;(εκατοντάδες μSec για συχνότητα ρολογιού 1MHz) LDI R26,zero ;Μηδενισμός R26 OUT PORTD,R26 ;Σβήσιμο επτά τμημάτων μονάδας RET ;******************************* ;Αρχικοποίηση θυρών ;******************************* INIT: LDI R21,0xFF OUT DDRB,R21 SBI DDRD,0 SBI DDRD,1 SBI DDRD,2 SBI DDRD,3 LDI B,10 RET ;******************************* ;Καθυστέρηση μSec ;******************************* waitmicro: LDI R24,255 do1: LDI R27,2 do2: nop nop DEC R27 BRNE do2 DEC R24 BRNE do1 RET digits: .DB 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F

Κώδικας 6.7

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε (εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" ;************************** ;Προετοιμασία σωρού ;************************** LDI R16,HIGH(RAMEND) OUT SPH,R16 LDI R16,LOW(RAMEND) OUT SPL,R16 ;******************************* ;Δήλωση συμβολικών ονομάτων ;******************************* .EQU DATA_DDR= DDRD .EQU DATA_PORT = PORTD .EQU DATA_PIN = PIND .EQU CTRL_DDR = DDRC .EQU CTRL_PORT = PORTC .EQU RS = 0 .EQU RW = 1 .EQU EN = 2 ;******************************* ;Μακροεντολή ;******************************* .MACRO print_LCD LDI ZL,LOW(@0*2) LDI ZH,HIGH(@0*2) read: LPM R16,Z+ CPI R16,0 BREQ exit RCALL WRITE_DATA RJMP read exit: .ENDMACRO ;******************************* ;Ρύθμιση θυρών ;******************************* LDI R16,0xFF OUT DATA_DDR, R16 OUT CTRL_DDR, R16 ;******************************* ;Αρχικοποίηση οθόνης ;******************************* CBI CTRL_PORT,EN ;Αναμονή για αρχικοποίηση RCALL delay_2msec ;******************************* ;Κυρίως πρόγραμμα ;******************************* RCALL Initialize_LCD RCALL delay_2msec RCALL Display_on_cursor_off RCALL Clear_Screen RCALL delay_2msec print_LCD msg1 RCALL delay_2msec RCALL L2 RCALL delay_2msec print_LCD msg2 END: RJMP END ;******************************* ;Υποπρογράμματα ;******************************* ;Εγγραφή εντολής SEND_COMMAND: OUT DATA_PORT,R16 CBI CTRL_PORT,RS CBI CTRL_PORT,RW SBI CTRL_PORT,EN RCALL tinydelay CBI CTRL_PORT,EN RCALL delay_100usec RET ;Εγγραφή δεδομένων WRITE_DATA: OUT DATA_PORT,R16 SBI CTRL_PORT,RS CBI CTRL_PORT,RW SBI CTRL_PORT,EN RCALL tinydelay CBI CTRL_PORT,EN RCALL delay_100usec RET ;Στιγμιαία καθυστέρηση tinydelay: NOP RET ;Καθυστέρηση 100μSec delay_100usec: PUSH R17 LDI R17,60 again: RCALL tinydelay DEC R17 BRNE again POP R17 RET ;Καθυστέρηση 2mSec delay_2msec: PUSH R17 LDI R17,20 again2: RCALL delay_100usec DEC R17 BRNE again2 POP R17 RET ;Ενεργοποίηση οθόνης, σβήσιμο δρομέα Display_on_cursor_off: LDI R16,0x0C;0x0E RCALL SEND_COMMAND RET ;Αρχικοποίηση Initialize_LCD: LDI R16,0x38 RCALL SEND_COMMAND RET ;Καθαρισμός οθόνης Clear_Screen: LDI R16,0x01 RCALL SEND_COMMAND RET ;Δρομέας στη δεύτερη γραμμή L2: LDI R16,0xC0 RCALL SEND_COMMAND RET ;Δήλωση μηνυμάτων msg1: .DB "LCD 16x2",0 msg2: .DB "AVR Programming!",0

Κεφάλαιο 7

Κώδικας 7.1

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε (εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" ;************************** ;Προετοιμασία σωρού ;************************** LDI R16,HIGH(RAMEND) OUT SPH,R16 LDI R16,LOW(RAMEND) OUT SPL,R16 ;************************** ;Ρύθμιση θυρών ;************************** ;Θύρες για τις μονάδες απεικόνισης LDI R16,0xFF ;R16=11111111 OUT DDRD,R16 ;Όλοι οι ακροδέκτες της θύρας D, έξοδοι ;Θύρες για τις γραμμές OUT DDRB,R16 ;Όλοι οι ακροδέκτες της θύρας Β, έξοδοι ;Θύρες για τις στήλες CBI DDRC,0 ;Ακροδέκτης PC0, είσοδος CBI DDRC,1 ;Ακροδέκτης PC1, είσοδος CBI DDRC,2 ;Ακροδέκτης PC2, είσοδος CBI DDRC,3 ;Ακροδέκτης PC3, είσοδος ;******************************* ;Σάρωση κουμπιών (πληκτρολογίου) ;******************************* start: ;Ενεργοποίηση πρώτης γραμμής LDI R16,0b00000001 ;Φόρτωση κατάλληλων bit για τους ακροδέκτες OUT PORTB,R16 ;Εγγραφή στη θύρα για ενεργοποίηση NOP ;Καθυστέρηση IN R17,PINC ;Ανάγνωση κατάστασης στηλών ;Έλεγχος για τη στήλη 3 MOV R16,R17 ;Μεταφορά κατάστασης σε προσωρινό καταχωρητή ANDI R16,0b00001000 ;Λογικό AND με τη μάσκα CPI R16,0b00001000 ;Σύγκριση για να δούμε αν πατήθηκε το SW3 BREQ key3 ;Αλλαγή ροής στο σημείο key3 ;Έλεγχος για τη στήλη 2 MOV R16,R17 ;Μεταφορά κατάστασης σε προσωρινό καταχωρητή ANDI R16,0b00000100 ;Λογικό AND με τη μάσκα CPI R16,0b00000100 ;Σύγκριση για να δούμε αν πατήθηκε το SW2 BREQ key2 ;Αλλαγή ροής στο σημείο key2 ;Έλεγχος για τη στήλη 1 MOV R16,R17 ;Μεταφορά κατάστασης σε προσωρινό καταχωρητή ANDI R16,0b00000010 ;Λογικό AND με τη μάσκα CPI R16,0b00000010 ;Σύγκριση για να δούμε αν πατήθηκε το SW1 BREQ key1 ;Αλλαγή ροής στο σημείο key1 ;Έλεγχος για τη στήλη 0 MOV R16,R17 ;Μεταφορά κατάστασης σε προσωρινό καταχωρητή ANDI R16,0b00000001 ;Λογικό AND με τη μάσκα CPI R16,0b00000001 ;Σύγκριση για να δούμε αν πατήθηκε το SW0 BREQ key0 ;Αλλαγή ροής στο σημείο key0 ;Ενεργοποίηση δεύτερης γραμμής LDI R16,0b00000010 ;Φόρτωση κατάλληλων bit για τους ακροδέκτες OUT PORTB,R16 ;Εγγραφή στη θύρα για ενεργοποίηση NOP ;Καθυστέρηση IN R17,PINC ;Ανάγνωση κατάστασης στηλών ;Έλεγχος για τη στήλη 3 MOV R16,R17 ;Μεταφορά κατάστασης σε προσωρινό καταχωρητή ANDI R16,0b00001000 ;Λογικό AND με τη μάσκα CPI R16,0b00001000 ;Σύγκριση για να δούμε αν πατήθηκε το SW7 BREQ key7 ;Αλλαγή ροής στο σημείο key7 ;Έλεγχος για τη στήλη 2 MOV R16,R17 ;Μεταφορά κατάστασης σε προσωρινό καταχωρητή ANDI R16,0b00000100 ;Λογικό AND με τη μάσκα CPI R16,0b00000100 ;Σύγκριση για να δούμε αν πατήθηκε το SW6 BREQ key6 ;Αλλαγή ροής στο σημείο key6 ;Έλεγχος για τη στήλη 1 MOV R16,R17 ;Μεταφορά κατάστασης σε προσωρινό καταχωρητή ANDI R16,0b00000010 ;Λογικό AND με τη μάσκα CPI R16,0b00000010 ;Σύγκριση για να δούμε αν πατήθηκε το SW5 BREQ key5 ;Αλλαγή ροής στο σημείο key5 ;Έλεγχος για τη στήλη 0 MOV R16,R17 ;Μεταφορά κατάστασης σε προσωρινό καταχωρητή ANDI R16,0b00000001 ;Λογικό AND με τη μάσκα CPI R16,0b00000001 ;Σύγκριση για να δούμε αν πατήθηκε το SW4 BREQ key4 ;Αλλαγή ροής στο σημείο key4 RJMP start ;Επιστροφή στην αρχή ;Εμφάνιση του ψηφίου 7 στη μονάδα απεικόνισης key7: LDI R19,7 RCALL print_digit RJMP return ;Εμφάνιση του ψηφίου 6 στη μονάδα απεικόνισης key6: LDI R19,6 RCALL print_digit RJMP return ;Εμφάνιση του ψηφίου 5 στη μονάδα απεικόνισης key5: LDI R19,5 RCALL print_digit RJMP return ;Εμφάνιση του ψηφίου 4 στη μονάδα απεικόνισης key4: LDI R19,4 RCALL print_digit RJMP return ;Εμφάνιση του ψηφίου 3 στη μονάδα απεικόνισης key3: LDI R19,3 RCALL print_digit RJMP return ;Εμφάνιση του ψηφίου 2 στη μονάδα απεικόνισης key2: LDI R19,2 RCALL print_digit RJMP return ;Εμφάνιση του ψηφίου 1 στη μονάδα απεικόνισης key1: LDI R19,1 RCALL print_digit RJMP return ;Εμφάνιση του ψηφίου 0 στη μονάδα απεικόνισης key0: LDI R19,0 RCALL print_digit ;Βοηθητικό σημείο για επιστροφή στην αρχή return: RJMP start ;******************************* ;Υποπρόγραμμα εμφάνισης ψηφίου ;******************************* print_digit: LDI ZL,LOW(digits*2) LDI ZH,HIGH(digits*2) ADD ZL,R19 LPM OUT PORTD,R0 RET ;Ψηφία 0 έως 7 digits: .DB 0xBF, 0x86, 0xDB, 0xCF, 0xE6, 0xED, 0xFD, 0x87

Κώδικας 7.2

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε (εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" ;************************** ;Προετοιμασία σωρού ;************************** LDI R16,HIGH(RAMEND) OUT SPH,R16 LDI R16,LOW(RAMEND) OUT SPL,R16 ;******************************* ;Ρύθμιση θυρών ;******************************* LDI R16,0xFF OUT DDRD,R16 ;Θύρα για τη μονάδα απεικόνισης OUT DDRB,R16 ;Θύρα για την ενεργοποίηση των γραμμών ;Θύρα για τον έλεγχο των στηλών CBI DDRC,0 CBI DDRC,1 CBI DDRC,2 CBI DDRC,3 ;******************************* ;Κυρίως πρόγραμμα ;******************************* start: LDI R21,0b00000001 ;Φόρτωση τιμής bit για την πρώτη γραμμή LDI R18,0 ;Αρχικοποίηση μετρητή γραμμών start2: OUT PORTB,R21 ;Οι ακροδέκτες της θύρας Β, έξοδος NOP ;Καθυστέρηση (1μSec στο 1MHz) IN R17,PINC ;Διάβασμα κατάστασης στηλών RCALL check_row ;Έλεγχος για την τρέχουσα γραμμή LSL R21 ;Ολίσθηση αριστερά για την επόμενη γραμμή INC R18 ;Αύξηση μετρητή γραμμών CPI R21,0b00010000 ;Έλεγχος αν «περάσαμε» την τρίτη γραμμή BRLT start2 ;Επιστροφή στο start2 αν δεν ενεργοποιήθηκαν ;όλες οι γραμμές RJMP start ;Επιστροφή στην αρχή για σάρωση όλων των γραμμών ;******************************* ;Υποπρόγραμμα ελέγχου γραμμής ;******************************* check_row: CLC ;Μηδενισμός κρατούμενου LDI R16,0 ;Μηδενισμός μετρητή ολισθήσεων again: LSR R17 ;Ολίσθηση μια θέση δεξιά INC R16 ;Αύξηση μετρητή ολισθήσεων BRCS exit ;Αν «έφτασε» ο άσσος στο κρατούμενο ;πήγαινε να υπολογίσεις το ψηφίο για εμφάνιση CPI R16,5 ;Έλεγχος με το μέγιστο επιτρεπτό πλήθος ;ολισθήσεων BRLT again ;Αν δεν ολοκληρώθηκαν όλες οι ολισθήσεις, ;επιστροφή στο again για την επόμενη ολίσθηση RET ;Επιστροφή, αν δεν έγινε το κρατούμενο 1 exit: ;Επεξεργασία στήλης που βρέθηκε ενεργοποιημένη ;N=R16, row=R18 ;Εδώ θα υπολογιστεί το D=row*4+(N-1) DEC R16 ;Υπολογισμός N-1 LDI R20,4 ;Φόρτωση πολλαπλασιαστή (R20=4) MUL R18,R20 ;R0=row*4 (εφόσον το αποτέλεσμα χωρά σε 1 byte) MOV R18,R0 ;Ανάκτηση αποτελέσματος από το R0 ADD R18,R16 ;Τελικός υπολογισμός του D=R18=(row*4)+(N-1) MOV R19,R18 ;Φόρτωση αποτελέσματος στο R19 για κλήση ;υποπρογράμματος εμφάνισης ψηφίου RCALL print_digit ;Κλήση υποπρογράμματος εμφάνισης ψηφίου RET ;Επιστροφή (ολοκλήρωση διαδικασίας) ;******************************* ;Υποπρόγραμμα εμφάνισης ψηφίου ;******************************* print_digit: LDI ZL,LOW(digits*2) LDI ZH,HIGH(digits*2) ADD ZL,R19 LPM OUT PORTD,R0 RET digits: .DB 0xBF, 0x86, 0xDB, 0xCF, 0xE6, 0xED, 0xFD, 0x87, 0xFF, 0xEF, 0xF7, 0xFC, 0xD8, 0xDE, 0xF9, 0xF1

Κεφάλαιο 8

Κώδικας 8.1

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε (εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" ;******************************* ;Παρέμβαση στον ΠΑΔ ;Χειρισμός Reset ;******************************* .ORG 0x000 RJMP myRESET ;******************************* ;Κώδικας που θα εκτελείται ;με την ενεργοποίηση Reset ;******************************* myRESET: LDI R16,HIGH(RAMEND) OUT SPH,R16 LDI R16,LOW(RAMEND) OUT SPL,R16 ;******************************* ;Χειρισμός LED ;******************************* SBI DDRD,0 SBI PORTD,0 RCALL Delay_1sec CBI PORTD,0 end: RJMP end ;******************************* ;Χρονική καθυστέρηση 1 Sec ;******************************* Delay_1sec: LDI R16,25 Start1: LDI R17,100 Start2: LDI R18,100 Start3: NOP DEC R18 BRNE Start3 DEC R17 BRNE Start2 DEC R16 BRNE Start1 RET

Κώδικας 8.2

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε (εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" ;******************************* ;Παρέμβαση στον ΠΑΔ ;Χειρισμός Reset ;******************************* .ORG 0x000 JMP myRESET JMP myINT0 ;******************************* ;Κώδικας που θα εκτελείται ;με την ενεργοποίηση Reset ;******************************* myRESET: LDI R16,HIGH(RAMEND) OUT SPH,R16 LDI R16,LOW(RAMEND) OUT SPL,R16 ;******************************* ;Χειρισμός LED ;******************************* SBI DDRD,0 SBI PORTD,0 RCALL Delay_1sec CBI PORTD,0 LDI R16,0b01000000 OUT GICR,R16 LDI R16,0b00000001 OUT MCUCR, R16 SEI end: RJMP end ;******************************* ;Κώδικας που θα εκτελείται ;με την ενεργοποίηση INT0 ;******************************* myINT0: SBI DDRB,0 SBI PORTB,0 RCALL Delay_1sec CBI PORTB,0 RETI ;******************************* ;Χρονική καθυστέρηση 1 Sec ;******************************* Delay_1sec: LDI R16,25 Start1: LDI R17,100 Start2: LDI R18,100 Start3: NOP DEC R18 BRNE Start3 DEC R17 BRNE Start2 DEC R16 BRNE Start1 RET

Κώδικας 8.3

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε (εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" ;******************************* ;Παρέμβαση στον ΠΑΔ ;Χειρισμός Reset ;******************************* .ORG 0x000 JMP myRESET JMP pezos .DEF PRAS=R21 .DEF PORT=R22 .DEF DELAYPZ=R24 .DEF N=R20 .DEF FASI=R19 ;******************************* ;Κώδικας που θα εκτελείται ;με την ενεργοποίηση Reset ;******************************* myRESET: LDI R16,HIGH(RAMEND) OUT SPH,R16 LDI R16,LOW(RAMEND) OUT SPL,R16 ;******************************* ;Χειρισμός LED ;******************************* ;Το βοηθητικό LED ανάβει μετά το Reset SBI DDRD,0 SBI PORTD,0 LDI N,1 RCALL Delay_Nsec CBI PORTD,0 ;PB0=Πράσινο αυτοκινήτων ;PB1=Πορτοκαλι αυτοκινήτων ;PB2=Κοκκινο αυτοκινήτων ;PB3=Κόκκινο πεζών ;PB4=Πράσινο πεζών ;PD2=Κουμπί πεζών LDI R16,0b00011111 OUT DDRB,R16 ;Προετοιμασία διακοπής για το κουμπί των πεζών LDI R16,0b01000000 OUT GICR,R16 LDI R16,0b00000001 OUT MCUCR, R16 SEI start: LDI PRAS,17 LDI PORT,2 LDI DELAYPZ,7 ;Φανάρι αυτοκινήτων ;Φάση 1 Πράσινο LDI FASI,1 SBI PORTB,0 ;Άναψε πράσινο SBI PORTB,3 MOV N,PRAS ;Αναμονή N=prasino SEC RCALL Delay_Nsec CBI PORTB,0 ;Σβήσε πράσινο ;Φάση 2 Πορτοκαλί INC FASI SBI PORTB,1 ;Άναψε πορτοκαλί MOV N,PORT ;Αναμονή N=portokali SEC RCALL Delay_Nsec CBI PORTB,1 ;Σβήσε πορτοκαλί ;Φάση 3 Κόκκινο αυτοκινήτων, Πράσινο πεζών INC FASI SBI PORTB,2 ;Άναψε κόκκινο CBI PORTB,3 ;Σβήσε κόκκινο πεζών SBI PORTB,4 ;Αναψε πράσινο πεζών MOV N,DELAYPZ RCALL Delay_Nsec CBI PORTB,2 ;Σβήσε κόκκινο CBI PORTB,4 ;Σβήσε πράσινο πεζών INC FASI RJMP start ;Τέλος διαδικασίας ;******************************* ;Κώδικας που θα εκτελείται ;με την ενεργοποίηση INT0 ;******************************* pezos: CPI FASI,1 BREQ next RETI next: LDI PRAS,2 LDI N,2 RETI ;******************************* ;Χρονική καθυστέρηση N Sec ;******************************* Delay_Nsec: Start0: LDI R16,25 Start1: LDI R17,100 Start2: LDI R18,100 Start3: NOP DEC R18 BRNE Start3 DEC R17 BRNE Start2 DEC R16 BRNE Start1 DEC N BRNE Start0 RET

Κεφάλαιο 9

Κώδικας 9.1α

LDI R21,0x00 ;Φόρτωση του μηδέν στο R21 OUT TCNT0,R21 ;Μηδενισμός περιεχομένου TCNT0 LDI R21,0x05 ;Φόρτωση του 5 (00000101) στο R21 OUT TCCR0,R21 ;Ρύθμιση mode λειτουργίας loop: IN R21,TIFR ;Διάβασμα του καταχωρητή TIFR SBRS R21,0 ;Αν το bit TOV0 γίνει 1 (υπερχείλιση) ;τότε παρακάμπτεται η επόμενη εντολή ;Δηλαδή, όσο δεν συμβαίνει η υπερχείλιση ;επιστρέφουμε στο σημείο loop RJMP loop

Κώδικας 9.1β

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε (εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" ;******************************* ;Προετοιμασία σωρού ;******************************* LDI R16,HIGH(RAMEND) OUT SPH,R16 LDI R16,LOW(RAMEND) OUT SPL,R16 SBI DDRD,7 ;Ακροδέκτης PD7 έξοδος ;******************************* ;Κυρίως πρόγραμμα ;******************************* Start: SBI PORTD,7 ;Άναμμα LED RCALL timer_delay ;Κλήση υποπρογράμματος καθυστέρησης CBI PORTD,7 ;Σβήσιμο LED RCALL timer_delay ;Κλήση υποπρογράμματος καθυστέρησης RJMP Start ;Μόνιμη επαναφορά στο κυρίως πρόγραμμα ;******************************* ;Υποπρόγραμμα καθυστέρησης ;******************************* timer_delay: LDI R23,4 ;Μετρητής εξωτερικού βρόχου mainloop: ;Ρύθμιση χρονιστή 0 LDI R21,0x00 OUT TCNT0,R21 ;Μηδενισμός LDI R21,0x05 OUT TCCR0,R21 ;Καθορισμός Mode λειτουργίας loop: IN R21,TIFR ;Διάβασμα TIFR SBRS R21,0 ;Αν δεν έχει συμβεί υπερχείλιση, RJMP loop ;επιστροφή στο διάβασμα του TIFR LDI R21,0x00 OUT TCCR0,R21 ;Διακοπή λειτουργίας χρονιστή 0 LDI R21,0x01 OUT TIFR,R21 ;Μηδενισμός TOV0 DEC R23 BRNE mainloop RET

Κώδικας 9.2α

LDI R21,0xFE OUT TCNT0,R21 ;Αρχική τιμή LDI R21,0x03 ;Συχνότητα Clk/64 OUT TCCR0,R21 ;Καθορισμός Mode λειτουργίας loop: IN R21,TIFR ;Διάβασμα TIFR SBRS R21,0 ;Αν δεν έχει συμβεί υπερχείλιση RJMP loop ;επιστροφή στο διάβασμα του TIFR LDI R21,0x00 OUT TCCR0,R21 ;Διακοπή λειτουργίας χρονιστή 0 LDI R21,0x01 OUT TIFR,R21 ;Μηδενισμός TOV0

Κώδικας 9.2β

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε (εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" ;******************************* ;Προετοιμασία σωρού ;******************************* LDI R16,HIGH(RAMEND) OUT SPH,R16 LDI R16,LOW(RAMEND) OUT SPL,R16 SBI DDRD,7 ;Ακροδέκτης PD7 έξοδος ;******************************* ;Κυρίως πρόγραμμα ;******************************* Start: SBI PORTD,7 ;Λογικό 1 LDI R21,0xFE ;Αρχική τιμή για θετικό μέτωπο RCALL timer_delay ;Κλήση υποπρογράμματος καθυστέρησης CBI PORTD,7 ;Λογικό 0 LDI R21,0xFC ;Αρχική τιμή για σήμα μηδέν RCALL timer_delay ;Κλήση υποπρογράμματος καθυστέρησης RJMP Start ;Μόνιμη επαναφορά στο κυρίως πρόγραμμα ;******************************* ;Υποπρόγραμμα καθυστέρησης ;******************************* timer_delay: OUT TCNT0,R21 ;Αρχικοποίηση LDI R21,0x03 ;Clk/64 OUT TCCR0,R21 ;Καθορισμός Mode λειτουργίας loop: IN R21,TIFR ;Διάβασμα TIFR SBRS R21,0 ;Αν δεν έχει συμβεί υπερχείλιση RJMP loop ;επιστροφή στο διάβασμα του TIFR LDI R21,0x00 OUT TCCR0,R21 ;Διακοπή λειτουργίας χρονιστή 0 LDI R21,0x01 OUT TIFR,R21 ;Μηδενισμός TOV0 RET

Κώδικας 9.3

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε (εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" ;************************************ ;Παρέμβαση στον ΠΑΔ ;Χειρισμός Reset & διακοπής χρονιστή 1 ;************************************ .ORG 0X000 RJMP Reset .ORG 0x012 RJMP Timer1_OVF .ORG 0x200 ;Αρχική διεύθυνση προγράμματος Reset: ;******************************* ;Προετοιμασία σωρού ;******************************* LDI R16,HIGH(RAMEND) OUT SPH,R16 LDI R16,LOW(RAMEND) OUT SPL,R16 ;******************************************** ;Ρύθμιση θυρών ;PC0=LED που εξαρτάται από το χρονιστή 1 ;PD0=LED που εξαρτάται από το κύριο πρόγραμμα ;******************************************** LDI R20,0xFF OUT DDRC,R20 OUT PORTC,R20 SBI DDRD,0 ;******************************* ;Ενεργοποίηση διακοπών ;******************************* SEI LDI R20,0x4 OUT TIMSK,R20 ;******************************* ;Προετοιμασία χρονιστή 1 ;******************************* LDI R20,0x00 OUT TCCR1A,R20 LDI R20,0x03 OUT TCCR1B,R20 LDI R20,0xE0 OUT TCNT1H,R20 LDI R20,0x00 OUT TCNT1L,R20 ;******************************* ;Κυρίως πρόγραμμα ;******************************* Again: ;Κυρίως πρόγραμμα SBI PORTD,0 ;Ενεργοποίηση όλων των LED RCALL delay_200msec ;Καθυστέρηση 1 Sec (κλήση υποπρογράμματος) CBI PORTD,0 ;Σβήσιμο (απενεργοποίηση) όλων των LED RCALL delay_200msec ;Καθυστέρηση 1 Sec (κλήση υποπρογράμματος) RJMP Again ;Συνεχής εκτέλεση του προγράμματος ;******************************* ;Υποπρόγραμμα καθυστέρησης ;******************************* Delay_200msec: ;Υποπρόγραμμα καθυστέρησης LDI R16,5 ;Αρχικοποίηση μετρητή εξωτερικού βρόχου Start1: ;Αρχή εξωτερικού βρόχου LDI R17,100 ;Αρχικοποίηση μετρητή πρώτου εσωτ. βρόχου Start2: ;Αρχή πρώτου εσωτερικού βρόχου LDI R18,100 ;Αρχικοποίηση μετρητή δεύτερου εσωτ. βρόχου Start3: ;Αρχή δεύτερου εσωτερικού βρόχου NOP ;Καμία λειτουργία για ένα κύκλο μηχανής DEC R18 ;Μείωση μετρητή BRNE Start3 ;Έλεγχος ολοκλήρωσης δεύτερου εσωτ. βρόχου DEC R17 ;Μείωση μετρητή BRNE Start2 ;Έλεγχος ολοκλήρωσης πρώτου εσωτ. βρόχου DEC R16 ;Μείωση μετρητή BRNE Start1 ;Έλεγχος ολοκλήρωσης εξωτερικού βρόχου RET ;******************************* ;ISR διακοπής χρονιστή 1 ;******************************* Timer1_OVF: IN R20,PORTC LDI R21,0b00000001 EOR R20,R21 OUT PORTC,R20 LDI R20,0xE0 OUT TCNT1H,R20 LDI R20,0x00 OUT TCNT1L,R20 RETI

Κώδικας 9.4

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ;ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε (εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => ;m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => ;m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" LDI R16,0xFF OUT DDRC,R16 CBI DDRB,0 LDI R16,0x07 OUT TCCR0,R16 START: IN R21,TCNT0 OUT PORTC,R21 IN R16,TIFR SBRS R16,TOV0 RJMP START LDI R16,1<<TOV0 OUT TIFR,R16 RJMP START

Κώδικας 9.5

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε (εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" ;************************************ ;Παρέμβαση στον ΠΑΔ ;Χειρισμός Reset & διακοπής Capture ;************************************ .ORG 0x000 RJMP Reset .ORG 0x00C RJMP Capture .ORG 0x200 ;Αρχική διεύθυνση προγράμματος Reset: ;******************************* ;Ρύθμιση θυρών ;******************************* LDI R16,0xFF OUT DDRC,R16 OUT DDRB,R16 CBI DDRD,6 ;******************************* ;Ενεργοποίηση διακοπών ;******************************* SEI LDI R16,0x20 OUT TIMSK,R16 ;******************************* ;Προετοιμασία χρονιστή 1 ;******************************* LDI R16,0x00 OUT TCCR1A,R16 LDI R16,0x41 OUT TCCR1B,R16 LDI R20,0x00 OUT TCNT1H,R20 OUT TCNT1L,R20 ;******************************* ;ISR διακοπής Capture (PD6=ICP1) ;******************************* Capture: IN R16,ICR1L IN R17,ICR1H OUT PORTB,R17 OUT PORTC,R16 RETI

Κώδικας 9.6

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε (εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" ;************************************ ;Παρέμβαση στον ΠΑΔ ;για χειρισμό Reset ;************************************ .ORG 0x000 RJMP Reset Reset: ;******************************* ;Προετοιμασία σωρού ;******************************* LDI R16,HIGH(RAMEND) OUT SPH,R16 LDI R16,LOW(RAMEND) OUT SPL,R16 ;******************************* ;Ενεργοποίηση χρονιστή ;επιτήρησης (2048K κύκλοι) ;******************************* LDI R16,0x1F OUT WDTCR,R16 ;******************************* ;Άναμμα LED στον ακροδέκτη PD6 ;******************************* SBI DDRD,6 SBI PORTD,6 ;******************************* ;Άπειρος βρόχος ;******************************* loop4ever: RJMP loop4ever

Κεφάλαιο 10

Κώδικας 10.1

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε (εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" ;******************************* ;Ρύθμιση θυρών ;******************************* LDI R16,0xFF OUT DDRD,R16 OUT DDRC,R16 LDI R16,0x00 OUT DDRA,R16 ;******************************* ;Προετοιμασία μονάδας ADC ;******************************* LDI R16,0xC7 OUT ADCSRA,R16 LDI R16,0x40 OUT ADMUX,R16 ;Έναρξη μετατροπής STARTADC: SBI ADCSRA,ADSC ;Έλεγχος ολοκλήρωσης μετατροπής POLLING: SBIS ADCSRA,ADIF RJMP POLLING SBI ADCSRA,ADIF ;Αποτύπωση εξόδου ADC στα LED IN R16,ADCL OUT PORTD,R16 IN R16,ADCH OUT PORTC,R16 RJMP STARTADC

Κώδικας 10.2

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε (εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" ;************************************ ;Παρέμβαση στον ΠΑΔ ;Χειρισμός Reset & διακοπής Capture ;************************************ .ORG 0x0000 RJMP RESET .ORG ADCCaddr RJMP ADC_INT RESET: ;******************************* ;Προετοιμασία σωρού ;******************************* LDI R16,HIGH(RAMEND) OUT SPH,R16 LDI R16,LOW(RAMEND) OUT SPL,R16 ;******************************* ;Ρύθμιση θυρών ;******************************* SBI DDRB,0 LDI R16,0xFF OUT DDRD,R16 OUT DDRC,R16 LDI R16,0x00 OUT DDRA,R16 ;******************************* ;Προετοιμασία μονάδας ADC ;******************************* LDI R16,0x8F OUT ADCSRA,R16 LDI R16,0x40; OUT ADMUX,R16 SEI SBI ADCSRA,ADSC ;******************************* ;Κυρίως πρόγραμμα ;******************************* AGAIN: SBI PORTB,0 RCALL Delay_1sec CBI PORTB,0 RCALL Delay_1sec RJMP AGAIN ;******************************* ;Υποπρόγραμμα καθυστέρησης ;******************************* Delay_1sec: LDI R16,25 Start1: LDI R17,100 Start2: LDI R18,100 Start3: NOP DEC R18 BRNE Start3 DEC R17 BRNE Start2 DEC R16 BRNE Start1 RET ;******************************* ;ISR διακοπής ;******************************* ADC_INT: IN R19,ADCL OUT PORTD,R19 IN R19,ADCH OUT PORTC,R19 SBI ADCSRA,ADSC RETI

Κώδικας 10.3

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε (εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" ;************************************* ;Παρέμβαση στον ΠΑΔ ;Χειρισμός Reset & διακοπής Χρονιστή 1 ;************************************* .ORG 0x0000 RJMP RESET .ORG OVF1addr RJMP Timer1_OVF RESET: ;******************************* ;Ρύθμιση θυρών ;******************************* ;LED αποτύπωσης ψηφιακής εξόδου ADC LDI R16,0xFF OUT DDRD,R16 OUT DDRC,R16 ;Αναλογική είσοδος LDI R16,0x00 OUT DDRA,R16 ;Ενδεικτικό LED LDI R20,0xFF OUT DDRB,R20 ;******************************* ;Προετοιμασία μονάδας ADC ;******************************* LDI R16,0xC7 OUT ADCSRA,R16 LDI R16,0x40 OUT ADMUX,R16 ;******************************* ;Ενεργοποίηση διακοπών ;******************************* SEI LDI R20,0x04 OUT TIMSK,R20 ;******************************* ;Προετοιμασία χρονιστή 1 ;******************************* LDI R20,0x00 OUT TCCR1A,R20 LDI R20,0x03 OUT TCCR1B,R20 ;Αρχικοποίηση μέτρησης χρονιστή LDI R20,0x00 OUT TCNT1H,R20 LDI R20,0x00 OUT TCNT1L,R20 END: RJMP END ;******************************* ;ISR διακοπής Χρονιστή 1 ;(υπερχείλιση) ;******************************* Timer1_OVF: SBI PORTB,0 ;Ενεργοποίηση LED ;Αρχικοποίηση μέτρησης χρονιστή ;Εδώ μπορούμε να κάνουμε αρχικοποίηση ;με τον αριθμό της επιλογής μας (μείωση χρόνου) LDI R20,0x00 OUT TCNT1H,R20 LDI R20,0x00 OUT TCNT1L,R20 STARTADC: SBI ADCSRA,ADSC WAITADC: SBIS ADCSRA,ADIF RJMP WAITADC SBI ADCSRA,ADIF ;Αποτύπωση ψηφιακής εξόδου στα LED IN R16,ADCL OUT PORTD,R16 IN R16,ADCH OUT PORTC,R16 CBI PORTB,0 ;Απενεργοποίηση LED RETI

Κώδικας 10.4

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε (εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" ;******************************* ;Δήλωση συμβολικών ονομάτων ;για διευκόλυνση προγραμματισμού ; ; Α=Μετρητής πλάτους ; Τ=Μετρητής καθυστέρησης ; Amax=Μέγιστο πλάτος σήματος ; Tmax=Μέγιστη τιμή καθυστέρησης (καθορισμός συχνότητας) ; ;******************************* .DEF A = R18 .DEF T = R19 .EQU Amax = 127 .EQU Tmax = 1 ;******************************* ;Ρύθμιση θύρας D ως έξοδο ;******************************* LDI A,0xFF OUT DDRD,A ;******************************* ;Παραγωγή σήματος ;******************************* wave_start: CLR A ;Άνοδος αναλογικού σήματος wave_up: OUT PORTD,A ; ;Χρονική καθυστέρηση LDI T,Tmax delay_up: DEC T BRNE delay_up INC A CPI A,Amax BRLT wave_up ;Κάθοδος αναλογικού σήματος Wave_down: OUT PORTD,A ;Χρονική καθυστέρηση LDI T,Tmax delay_down: DEC T BRNE delay_down DEC A BRNE wave_down rjmp wave_start

Κώδικας 10.5

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε (εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" ;******************************* ;Προετοιμασία θύρας ;******************************* LDI R16,0xFF OUT DDRD,R16 ;******************************* ;Αρχικοποίηση καταχωρητών ;για πρόσβαση στον πίνακα τιμών ;******************************* LDI ZH,HIGH(2*PSine) LDI ZL,LOW(2*PSine) CLR R16 START: ;Μικρή καθυστέρηση πριν την ανάγνωση της μνήμης nop nop nop ;Κύριος βρόχος main_loop: LPM ;Ανάγνωση από τη μνήμη OUT PORTD,R0 ;Αποστολή byte που διαβάστηκε ;στο δικτύωμα αντιστάσεων ;μέσω της θύρας D ADIW ZL,1 ;Αύξηση τιμής δείκτη στα δεδομένα ;για ανάγνωση επόμενου byte DEC R16 ;Ενημέρωση μετρητή βρόχου BRNE START ;Όσο δεν έχει γίνει μηδέν ;Επαναφορά καταχωρητών στην αρχή του πίνακα τιμών (δεδομένων) LDI ZH,HIGH(2*PSine) LDI ZL,LOW(2*PSine) RJMP main_loop ;Επανάληψη της διαδικασίας PSine: .DB 64,65,67,68,70,72,73,75 .DB 76,78,79,81,82,84,85,87 .DB 88,90,91,92,94,95,97,98 .DB 99,100,102,103,104,105,107,108 .DB 109,110,111,112,113,114,115,116 .DB 117,118,118,119,120,121,121,122 .DB 123,123,124,124,125,125,126,126 .DB 126,127,127,127,127,127,127,127 .DB 128,127,127,127,127,127,127,127 .DB 126,126,126,125,125,124,124,123 .DB 123,122,121,121,120,119,118,118 .DB 117,116,115,114,113,112,111,110 .DB 109,108,107,105,104,103,102,100 .DB 99,98,97,95,94,92,91,90 .DB 88,87,85,84,82,81,79,78 .DB 76,75,73,72,70,68,67,65 .DB 64,62,61,59,58,56,54,53 .DB 51,50,48,47,45,44,42,41 .DB 39,38,36,35,34,32,31,30 .DB 28,27,26,25,23,22,21,20 .DB 19,18,17,15,14,13,13,12 .DB 11,10,9,8,8,7,6,5 .DB 5,4,4,3,3,2,2,2 .DB 1,1,1,0,0,0,0,0 .DB 0,0,0,0,0,0,1,1 .DB 1,2,2,2,3,3,4,4 .DB 5,5,6,7,8,8,9,10 .DB 11,12,13,13,14,15,17,18 .DB 19,20,21,22,23,25,26,27 .DB 28,30,31,32,34,35,36,38 .DB 39,41,42,44,45,47,48,50 .DB 51,53,54,56,58,59,61,62

Κεφάλαιο 11

Κώδικας 11.1

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε (εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" ;******************************* ; M A S T E R ;******************************* ; Συμβολικά ονόματα για τους ; ακροδέκτες .EQU MOSI=5 .EQU SCK=7 .EQU SS=4 ;******************************* ;Προετοιμασία σωρού ;******************************* LDI R16,HIGH(RAMEND) OUT SPH,R16 LDI R16,LOW(RAMEND) OUT SPL,R16 ;******************************* ;Προετοιμασία θυρών-καταχωρητών ;******************************* ;Έξοδος για τη μονάδα επτά τμημάτων LDI R16,0xFF OUT DDRD,R16 ;Ρύθμιση κατάστασης ακροδεκτών επικοινωνίας LDI R16,(1<<MOSI)¦(1<<SCK)¦(1<<SS) OUT DDRB,R16 ;Ρύθμιση καταχωρητή ελέγχου επικοινωνίας SPI LDI R16,(1<<SPE)¦(1<<MSTR)¦(1<<SPR0) ¦ (1<<SPR1) OUT SPCR,R16 ;Αρχική πληροφορία που θα μεταδοθεί LDI R17,0x06 ; 1 in 7segment ;Αρχή διαδικασίας εκπομπής Transmit_Data: ;Εγγραφή πληροφορίας που θα μεταδοθεί OUT SPDR,R17 ;Αναμονή για ολοκλήρωση μεταφοράς Wait: SBIS SPSR,SPIF RJMP Wait ;Η λήψη ολοκληρώθηκε ;Εμφάνιση της πληροφορίας που έλαβε ο master ;στη μονάδα επτά τμημάτων IN R17,SPDR OUT PORTD,R17 ;Μικρή αναμονή RCALL Delay_1sec RCALL Delay_1sec ;Επανάληψη της διαδικασίας εκπομπής ;με την πληροφορία που έλαβε ο master RJMP Transmit_Data ;******************************* ;Υποπρόγραμμα χρονικής ;καθυστέρησης ;******************************* Delay_1sec: PUSH R16 PUSH R17 LDI R16,25 Start1: LDI R17,100 Start2: LDI R18,100 Start3: NOP DEC R18 BRNE Start3 DEC R17 BRNE Start2 DEC R16 BRNE Start1 POP R17 POP R16 RET

Κώδικας 11.2

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε (εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" ;******************************* ; S L A V E ;******************************* ;Συμβολισμός ακροδέκτη MISO .EQU MISO=6 ;******************************* ;Προετοιμασία θυρών-καταχωρητών ;******************************* ;Έξοδος για τη μονάδα επτά τμημάτων LDI R16,0xFF OUT DDRD,R16 ;Ρύθμιση κατάστασης ακροδεκτών επικοινωνίας LDI R16,(1<<MISO) OUT DDRB,R16 ;Ρύθμιση καταχωρητή ελέγχου επικοινωνίας SPI LDI R16,(1<<SPE) OUT SPCR,R16 ;Αρχική πληροφορία που θα μεταδοθεί LDI R17,0x5B ; 2 in 7segment ;Αρχή διαδικασίας εκπομπής Transmit_Data: ;Εγγραφή πληροφορίας που θα μεταδοθεί OUT SPDR,R17 ;Αναμονή για ολοκλήρωση μεταφοράς Wait: SBIS SPSR,SPIF RJMP Wait ;Η λήψη ολοκληρώθηκε ;Εμφάνιση της πληροφορίας που έλαβε ο slave ;στη μονάδα επτά τμημάτων IN R17,SPDR OUT PORTD,R17 ;Επανάληψη της διαδικασίας εκπομπής ;με την πληροφορία που έλαβε ο slave RJMP Transmit_Data

Κώδικας 11.3

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε (εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" ;******************************* ; M A S T E R ;******************************* I2C: ;******************************* ; Αποστολή START ;******************************* LDI R20, (1<<TWINT)¦(1<<TWSTA)¦(1<<TWEN) OUT TWCR, R20 W1: IN R20, TWCR SBRS R20, TWINT RJMP W1 ;******************************* ; Έλεγχος αποστολής START ;******************************* IN R20, TWSR ANDI R20, 0b11111000 CPI R20, 0x08 BRNE ERROR ;******************************* ; Καθορισμός διεύθυνσης Slave ;******************************* LDI R20, 0b00000010 OUT TWDR, R20 LDI R20, (1<<TWINT)¦(1<<TWEN) OUT TWCR, R20 W2: IN R20, TWCR SBRS R20, TWINT RJMP W2 ;******************************* ; Έλεγχος αποστολής SLA+W ; και λήψης ACK ;******************************* IN R20, TWSR ANDI R20, 0b11111000 CPI R20, 0x18 BRNE ERROR ;******************************* ; Αποστολή δεδομένων ;******************************* LDI R20, 0b01110001 OUT TWDR, R20 LDI R20, (1<<TWINT) ¦ (1<<TWEN) OUT TWCR, R20 W3: IN R20, TWCR SBRS R20, TWINT RJMP W3 ;******************************* ; Έλεγχος αποστολής δεδομένων ; λήψης ACK ;******************************* IN R20, TWSR ANDI R20, 0b11111000 CPI R20, 0x28 BRNE ERROR ;******************************* ; Αποστολή STOP ;******************************* LDI R20, (1<<TWINT)¦(1<<TWEN)¦(1<<TWSTO) OUT TWCR, R20 END: RJMP END ERROR: ;Περιοχή κώδικα αντιμετώπισης σφάλματος RJMP ERROR

Κώδικας 11.4

;Τοποθετήστε εδώ το κατάλληλο αρχείο που ταιριάζει στο μικροελεγκτή που ;χρησιμοποιείτε (εφόσον απαιτείται) ;(π.χ. ATmega32/ATmega32A => m32def.inc/m32Adef.inc, ATmega328 => m328def.inc) .INCLUDE "include/m32Αdef.inc" ;******************************* ; S L A V E ;******************************* I2C: ;******************************* ; Καθορισμός διεύθυνσης και ; ενεργοποίησης ;******************************* LDI R20, 0b00000010 OUT TWAR, R20 LDI R20, (1<<TWEA)¦(1<<TWEN) OUT TWCR, R20 W1: IN R20, TWCR SBRS R20, TWINT RJMP W1 ;******************************* ; Έλεγχος λήψης SLA+W ; και αποστολής ACK ;******************************* IN R20, TWSR ANDI R20, 0b11111000 CPI R20, 0x60 BRNE ERROR ;******************************* ; Ενεργοποίηση διαδικασίας ; λήψης δεδομένων ;******************************* LDI R20, (1<<TWINT)¦(1<<TWEN)¦(1<<TWEA) OUT TWCR, R20 W2: IN R20, TWCR SBRS R20, TWINT RJMP W2 ;******************************* ; Ανάγνωση δεδομένων που έχουν ; ληφθεί και αποτύπωση ; στη θύρα D ;******************************* IN R20, TWDR OUT DDRD, R20 OUT PORTD, R20 END: RJMP END ;******************************* ; Χειρισμός σφάλματος ;******************************* ERROR: SER R20 OUT DDRD, R20 OUT PORTD, R20 RJMP ERROR

Κεφάλαιο 12

Κώδικας 12.1

#include <avr/io.h> typedef unsigned char byte; int main(void) { byte *ADDR1=0x0200; byte *ADDR2=0x0300; byte i; for(i=0;i<=9;i++) *(ADDR1+i)=i*i; for (i=0;i<=9;i++) *(ADDR2+i)=*(ADDR1+i); return(0); }

Κώδικας 12.2

#include <avr/io.h> typedef unsigned char byte; int main(void) { byte *MEM=0x02D0; byte *MINMEM=0x02E8; byte *MAXMEM=0x0300; byte i,min,max; for(i=0;i<=9;i++) *(MEM+i)=i+(2*i)+1; *(MEM+4)=39; *(MEM+5)=0; min=*(MEM+0); max=*(MEM+0); i=1; do { if (*(MEM+i)<min) min=*(MEM+i); if (*(MEM+i)>max) max=*(MEM+i); i++; } while(i<=9); *(MINMEM)=min; *(MAXMEM)=max; return(0); }

Κώδικας 12.3

while(EECR & (1<<EEWE)); //Αναμονή ολοκλήρωσης προηγούμενης εγγραφής EEAR = 0x300; //Καθορισμός διεύθυνσης που θα γίνει η εγγραφή EEDR = 0x33; //Καθορισμός δεδομένων που θα εγγραφούν EECR ¦= (1<<EEMWE); //Ενεργοποίηση (κεντρικός έλεγχος εγγραφής) EECR ¦= (1<<EEWE); //Έναρξη εγγραφής με ενεργοποίηση του EEWE

Κώδικας 12.4

while(EECR & (1<<EEWE)); //Αναμονή ολοκλήρωσης προηγούμενης εγγραφής EEAR = 0x300; //Καθορισμός διεύθυνσης από την οποία θα //γίνει η ανάγνωση EECR ¦= (1<<EERE); //Ανάγνωση //Τα δεδομένα που διαβάστηκαν, βρίσκονται //τώρα στον καταχωρητή EEDR

Κώδικας 12.5

void EEPROM_write(unsigned int ADDRESS, unsigned char DATA) { while(EECR & (1<<EEWE)); EEAR = ADDRESS; EEDR = DATA; EECR ¦= (1<<EEMWE); EECR ¦= (1<<EEWE); }

Κώδικας 12.6

//Απλός χειρισμός LED #include <avr/io.h> //Ενσωμάτωση βιβλιοθήκης //(πρόσβαση στις θύρες Ε/Ε) #define F_CPU 1000000 //Συχνότητα κεντρικού ρολογιού #include <util/delay.h> //Ενσωμάτωση συναρτήσεων καθυστέρησης int main(void) { DDRD=0xFF; //Όλοι οι ακροδέκτες της θύρας D έξοδοι while(1) //Ενεργό το πρόγραμμα για πάντα { PORTD=0xFF; //Άναμμα όλων των LED _delay_ms(1000); //Αναμονή 1 Sec PORTD=0x00; //Σβήσιμο όλων των LED _delay_ms(1000); //Αναμονή 1 Sec } return 0; }

Κώδικας 12.7

#include <avr/io.h> //Ενσωμάτωση βιβλιοθήκης //(πρόσβαση στις θύρες Ε/Ε) #define F_CPU 1000000 //Συχνότητα κεντρικού ρολογιού #include <util/delay.h> //Ενσωμάτωση συναρτήσεων καθυστέρησης int main(void) { //Απεικόνιση ψηφίων στη μονάδα επτά τμημάτων unsigned char dig[10] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F}; DDRD=0xFF; //Όλοι οι ακροδέκτες της θύρας D έξοδοι while(1) //Ενεργό το πρόγραμμα για πάντα { for(int i=0;i<=9;i++) //Βρόχος 0 έως 9 { PORTD=dig[i]; //Ανάγνωση από τον πίνακα _delay_ms(1000);//Χρονική καθυστέρηση } } return 0; }

Κώδικας 12.8

#include <avr/io.h> //Ενσωμάτωση βιβλιοθήκης //(πρόσβαση στις θύρες Ε/Ε) #define F_CPU 1000000 //Συχνότητα κεντρικού ρολογιού #include <util/delay.h> //Ενσωμάτωση συναρτήσεων καθυστέρησης #include "lcd_lib.h" //Ενσωμάτωση βιβλιοθήκης/συναρτήσεων #include "lcd_lib.c" //LCD οθόνης int main(void) { unsigned char h[]="Hello..."; //Αποθήκευση αλφαριθμητικού unsigned char h1[]="Again"; //Αποθήκευση αλφαριθμητικού LCDinit(); //Αρχικοποίηση οθόνης LCD while(1) //Μόνιμη επανάληψη διαδικασίας { LCDclr(); //Καθαρισμός οθόνης LCDGotoXY(15,1); //Καθορισμός θέσης (στήλη, γραμμή) LCDstring(h,8); //Εμφάνιση "Hello..." _delay_ms(1000); //Αναμονή 1 δευτερόλεπτο LCDclr(); //Καθαρισμός οθόνης LCDGotoXY(12,1); //Καθορισμός θέσης (στήλη, γραμμή) LCDstring(h1,5); //Εμφάνιση "Again" _delay_ms(1000); //Αναμονή 1 δευτερόλεπτο } return 0; }

Κώδικας 12.9

#include <avr/io.h> //Ενσωμάτωση βιβλιοθήκης //(πρόσβαση στις θύρες Ε/Ε) #include <avr/interrupt.h> //Ενσωμάτωση βιβλιοθήκης για //χειρισμό διακοπών int main(void) { DDRD=0xFF; //Η θύρα D έξοδος ADCSRA=0x8F; //0x8F= 10001111‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ //ADEN=1=ενεργοποίηση ADC //ADIE=1=ενεργοποίηση διακοπής από την //ολοκλήρωση της μετατροπής //ADPS2=ADPS1=ADPS0=1 //Χρονισμός clk/128 ADMUX=0x40; //0xC0= 11000000‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ //REFS1=REFS0=1 //εσωτερική τάση αναφοράς 2.56V sei(); //Ενεργοποίηση γενικών διακοπών ADCSRA¦=(1<<ADSC); //Ενεργοποίηση μετατροπής while(1); //Τερματισμός return 0; //Τυπικό κλείσιμο (δεν εκτελείται //λόγω του while(1) } ISR(ADC_vect) //Υποπρόγραμμα διακοπής ADC { PORTD=ADCL; //Αποτύπωση εξόδου ADC στα LED ADCSRA ¦= (1<<ADSC); //Ενεργοποίηση μετατροπής }

Κώδικας 12.10

#include <avr/io.h> //Βιβλιοθήκη θυρών Ε/Ε #include <math.h> //Βιβλιοθήκη μαθηματικών συναρτήσεων #define F_CPU 1000000 //Σταθερά συχνότητας ρολογιού #include <util/delay.h> //Βιβλιοθήκη συναρτήσεων καθυστέρησης int main(void) //Κυρίως πρόγραμμα { DDRD=0xFF; unsigned char dig[10] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F}; //bit που αντιστοιχούν στα τμήματα της //μονάδας απεικόνισης για τα ψηφία 0-9 double mL=33; //Υποθετική έξοδος ADC double a=(mL*0.0048)/0.010; //Μετατροπή σε «πραγματική» μέτρηση unsigned char iint=(unsigned char)a; //Αποκοπή ακέραιου μέρους double ff=round((a-iint)*10); //Αποκοπή και στρογγυλοποίηση //κλασματικού μέρους unsigned char fint=(unsigned char)ff; //Μετατροπή τύπου για το //κλασματικό μέρος unsigned char d1=(unsigned char)(iint/pow(10,1))%10; //Πρώτο ψηφίο unsigned char d0=(unsigned char)(iint/pow(10,0))%10; //Δεύτερο ψηφίο PORTD=dig[d1]; //Εμφάνιση πρώτου ψηφίου _delay_ms(2000); //Αναμονή (καθυστέρηση) 2Sec PORTD=dig[d0]; //Εμφάνιση δεύτερου ψηφίου _delay_ms(2000); //Αναμονή (καθυστέρηση) 2Sec PORTD=dig[fint]; //Εμφάνιση ψηφίου δεξιά //από την υποδιαστολή }

Κώδικας 12.11

#include <avr/io.h> #include <math.h> #define F_CPU 1000000 #include <util/delay.h> //Ορισμοί για χρήση εντολών Assembly #define ASM_SBI(port, pin) asm volatile ("sbi %0, %1" :: "I" (_SFR_IO_ADDR(port)), "I" (pin)) #define ASM_CBI(port, pin) asm volatile ("cbi %0, %1" :: "I" (_SFR_IO_ADDR(port)), "I" (pin)) int main(void) { //Ρύθμιση θυρών (D=LED, B=επιλογή μονάδας) DDRD=0xFF; DDRB=0xFF; unsigned char dig[10] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F}; double mL=33; //Υποθετική έξοδος ADC double a=(mL*0.0048)/0.010; unsigned char iint=(unsigned char)a; double ff=round((a-iint)*10); unsigned char fint=(unsigned char)ff; unsigned char d1=(unsigned char)(iint/pow(10,1))%10; unsigned char d0=(unsigned char)(iint/pow(10,0))%10; while(1) //Βρόχος απεικόνισης { //Απεικόνιση πρώτου ψηφίου ASM_SBI(PORTB, 0); PORTD=dig[d1]; _delay_ms(5); ASM_CBI(PORTB, 0); //Απεικόνιση δεύτερου ψηφίου ASM_SBI(PORTB, 1); PORTD=dig[d0]; PORTD¦=0b10000000; _delay_ms(5); ASM_CBI(PORTB, 1); //Απεικόνιση τρίτου ψηφίου ASM_SBI(PORTB, 2); PORTD=dig[fint]; _delay_ms(5); ASM_CBI(PORTB, 2); } }

Κώδικας 12.12

#include <avr/io.h> #define F_CPU 1000000 #include <util/delay.h> const unsigned int j=10; void servo_900(); void servo_1600(); void servo_2500(); int main(void) { DDRD=0x01; while(1) { servo_1600(); _delay_ms(2000); //0 servo_900(); _delay_ms(2000); //+/-90 servo_1600(); _delay_ms(2000); //0 servo_2500(); _delay_ms(2000); //-/+90 } } void servo_900() { for(int i=1;i<=j; i++) { PORTD=0x01; _delay_us(900); PORTD=0x00; _delay_ms(20); } } void servo_1600() { for(int i=1;i<=j; i++) { PORTD=0x01; _delay_us(1600); PORTD=0x00; _delay_ms(20); } } void servo_2500() { for(int i=1;i<=j; i++) { PORTD=0x01; _delay_us(2500); PORTD=0x00; _delay_ms(20); } }

Κώδικας 12.13

#include <avr/io.h> #define F_CPU 1000000 #include <util/delay.h> /* PD2=C1M1 PD7=C2M1 PD6=EM1 */ int main(void) { unsigned char right=0b11000000; //περιστροφή δεξιά, Enable M1=1 unsigned char left=0b01000100; //περιστροφή αριστερά, Enable M1=1 unsigned char stop=0b00000000; //STOP, Enable M1=0 DDRD=0xFF; while(1) { PORTD=stop; //Μοτέρ σταματημένο (STOP) _delay_ms(3000); //Διάρκεια STOP 3Sec PORTD=right; //Περιστροφή δεξιά _delay_ms(500); //Διάρκεια περιστροφής 0.5Sec PORTD=stop; //Μοτέρ σταματημένο (STOP) _delay_ms(1000); //Διάρκεια STOP 1Sec PORTD=left; //Περιστροφή αριστερά _delay_ms(500); //Διάρκεια περιστροφής 0.5Sec } }

Κώδικας 12.14

#include <avr/io.h> #define F_CPU 1000000 #include <util/delay.h> int main(void) { DDRA=0x00; DDRB=0b00001000; TCCR0 = (1<<FOC0) ¦ (1<<WGM00) ¦ (1<<WGM01) ¦ (1<<COM01) ¦ (1<<CS01) ¦ (1<<CS00); unsigned int adcout; ADCSRA = (1<<ADEN) ¦ (1<<ADPS2) ¦ (1<<ADPS0); ADMUX=0x40; while(1) { ADCSRA¦=(1<<ADSC); while (ADCSRA & (1<<ADSC)); adcout=ADCW; if (adcout>255) adcout=255; OCR0=adcout; } }

Κώδικας 12.15

#include <avr/io.h> #define F_CPU 1000000 #include <util/delay.h> unsigned char read_adc(unsigned char); int main(void) { DDRA=0x00; //Θύρα Α, είσοδος DDRD=0xFF; //Θύρα D, έξοδος DDRC=0xFF; //Θύρα C, έξοδος //Ρυθμίσεις ADC ADCSRA = (1<<ADEN) ¦ (1<<ADPS2) ¦ (1<<ADPS2) ¦ (1<<ADPS0); while(1) { //ADC0=ποτενσιόμετρο PORTC=0b00000001; PORTD=read_adc(0x40); _delay_ms(5000); //ADC1=φωτοαντίσταση PORTC=0b00000010; PORTD=read_adc(0x41); _delay_ms(5000); //ADC2=αισθητήρας θερμοκρασίας PORTC=0b00000100; PORTD=read_adc(0x42); _delay_ms(5000); } } unsigned char read_adc(unsigned char channel) { unsigned char adcout; ADMUX=channel; asm("nop"); asm("nop"); ADCSRA¦=(1<<ADSC); while (ADCSRA & (1<<ADSC)); adcout=ADCW; if (adcout>255) adcout=255; return adcout; }